XPCS/XLGPCS 驱动代码分析

PCS Driver Implementation Analysis

Author: Nova Zhang    Review: David Ma

基于 Synopsys DWC_xpcs v3.50a + DWC_xlgpcs v2.20a Databook 与实际驱动代码

2026年6月

# 目录

# 1. PCS 基础概念与 IP 手册对照

## 1.1 PCS 在以太网协议栈中的位置

以太网物理层分层模型：MAC → PCS (Physical Coding Sublayer) → PMA (Physical Medium Attachment) → PMD (Physical Medium Dependent)

PCS 子层的核心职责：

- 线路编码/解码：8B/10B (1G/10G-X), 64B/66B (10G-R/25G+), 256B/257B (RS-FEC)

- 数据同步：Block Lock, Deskew (多通道), Lane Alignment

- 自协商 (Auto-Negotiation)：CL37 (SGMII), CL73 (KR/25G+)

- 前向纠错 (FEC)：CL74 Fire Code, RS(528,514), RS(544,514)

- EEE (Energy Efficient Ethernet)：低功耗管理

## 1.2 Synopsys PCS IP 家族对比

Synopsys 提供两款 PCS IP 覆盖不同速率范围，以下基于最新版本 Databook 和 ComponentConfiguration 进行对比：

| 维度 | DWC_xpcs (v3.50a, Apr 2022) | DWC_xlgpcs (v2.20a, Oct 2023) |
| --- | --- | --- |
| 产品代码 | 3977-0 (Ether PCS) | 5528-0 (Enterprise Ether PCS) |
| 速率范围 | 1G / 2.5G / 5G / 10G | 5G / 10G / 25G / 40G / 50G / 100G |
| PCS 模式 | PCS-X (多通道XAUI) PCS-R (串行Base-R) | PCS-R (高速串行) |
| MAC 接口 | XGMII SDR/DDR/DDW, GMII | XLGMII (32/64/128-bit) |
| 自协商协议 | CL37 (1G/SGMII) CL73 (KR), CL72 (KR训练) | CL73 (25G+) CL72/CL92/CL93 (链路训练) |
| FEC 类型 | CL74 Fire Code FEC | CL74 Fire Code RS(528,514), RS(544,514) |
| PAM4 支持 | 不支持 | 支持 (50G/100G PAM4) |
| 管理接口 | MDIO / MCI / APB3 (legacy/16-bit/32-bit) | MDIO / MCI / APB3 (legacy/16-bit/32-bit) |
| 汽车安全 | ECC + 数据通路奇偶校验 + FSM 保护 | ECC + 数据通路奇偶校验 + FSM 保护 |

## 1.3 当前项目配置对照

以下配置来自 xpcs_ComponentConfiguration.html 和 xlgpcs_ComponentConfiguration.html：

### 1.3.1 DWC_xpcs 当前配置

| 参数 (Parameter Name) | 当前值 (Value) |
| --- | --- |
| MAIN_MODE | 2 (Backplane Ethernet PCS) |
| BACKPLANE_ETH_CONFIG | 5 (KR_KX) |
| ADD_2PT5G / ADD_5G | 1 / 1 |
| USXG_SPORT | 1 (Single-port USXGMII) |
| CSR_INTERFACE | 4 (APB3 32-bit), INDIRECT_ACCESS=1 |
| FEC_EN / FEC_ERROR_FWD | 1 / 1 |
| CL72_EN / CL37_AN | 1 / 1 |
| SGM_OR_QSGM_SEL | 1 (SGMII Only) |
| EEE_EN | 1 |
| DWC_XPCS_ASP | 1 (Automotive Safety) |
| SNPS_PHY_TYPE | 4 (Multi-protocol 32G) |
| REF_CLK_FREQ | 0 (156.25 MHz) |
| TX_CNTX_SEL / RX_CNTX_SEL / CM_CNTX_SEL | 0x9 / 0x9 / 0x9 |

### 1.3.2 DWC_xlgpcs 当前配置

| 参数 (Parameter Name) | 当前值 (Value) |
| --- | --- |
| DWCXLP_MAIN_MODE | 0 (25G) |
| DWCXLP_SINGLE_LANE | 1 |
| DWCXLP_CL73_AN | 1 |
| DWCXLP_TS_EN | 1 (Timestamping Accuracy) |
| DWCXLP_CSR_INTERFACE | 4 (APB3 32-bit) |
| DWCXLP_FEC_EN / DWCXLP_RSFEC_EN | 1 (CL74) / 1 (RS528,514) |
| DWCXLP_LNK_TRAIN_EN | 1 |
| DWCXLP_CLK_CMP_EN / SCC_ALGN_EN | 1 / 1 |
| DWCXLP_EEE_EN | 1 |
| DWCXLP_ASP | 1 (Automotive Safety) |
| DWCXLP_PHY_TYPE | 3 (Multi-protocol 32G) |
| DWCXLP_XLGMII_INTF_WIDTH | 2 (32-bit) |
| DWCXLP_R_SRDS_INTF | 1 (32-bit width) |

# 2. 寄存器间接寻址架构与 API 分层

## 2.1 寻址机制

Synopsys DesignWare PCS IP 统一使用两级间接寻址：

- 32位寄存器地址 = 13位页号 (bits 22:10) + 10位偏移 (bits 9:0)

- 写入页号到 XPCS_ADDRESS (0x03FC)，然后读写偏移地址完成操作

- 每页包含 1024 个寄存器偏移，最大 8192 页，理论地址空间 8M registers

## 2.2 三层 API 设计

| API 层 | 函数 | 实现位置 | 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用OSI层 | xpcs_read / xpcs_write | xpcs.h (inline) | MGBE XPCS/XLGPCS 通用寄存器操作 |
| 安全写入层 | xpcs_write_safety | xpcs.h (inline) | 关键寄存器写后读回验证，重试机制 |
| NV 直访层 | nv_xpcs_read / nv_xpcs_write / nv_xpcs_write_safety | oxpcs.h (inline) | EQOS/oxpcs 模块，使用 volatile 指针直接访问 |

关键差异：

- xpcs_* 使用 osi_readl/osi_writel —— OSI 框架封装，含 pre_sil 等逻辑

- nv_xpcs_* 使用 nv_osi_readl/nv_osi_writel —— volatile uint32_t* 直接访问，无框架开销

- xpcs_write_safety 重试策略：首次 udelay(1us) busy wait，后续 usleep(10us) 让出 CPU

## 2.3 寄存器地址宏（按 IP 分类）

### 2.3.1 XPCS (DWC_xpcs) 核心寄存器

| 寄存器宏 | 地址 | 功能与关键位域 |
| --- | --- | --- |
| XPCS_SR_XS_PCS_STS1 | 0xC0004 | PCS 状态1 — RLU(bit2), FLT(bit7) |
| XPCS_SR_XS_PCS_CTRL2 | 0xC001C | PCS 类型选择 — PCS_TYPE_SEL_BASE_R(0x0) |
| XPCS_VR_XS_PCS_DIG_CTRL1 | 0xE0000 | 数字控制 — USXG_EN(bit9), VR_RST(bit15), USRA_RST(bit10), CL37_BP(bit12) |
| XPCS_VR_XS_PCS_KR_CTRL | 0xE001C | KR/USXG 模式选择 — USXG_MODE_MASK(bits12:10), USXG_MODE_5G(bit10) |
| XPCS_SR_AN_CTRL | 0x1C0000 | AN 控制 — AN_EN(bit12) |
| XPCS_SR_MII_CTRL | 0x7C0000 | MII 接口速率+AN — AN_ENABLE(bit12), RESTART_AN(bit9), SS5/SS6/SS13 |
| XPCS_VR_MII_AN_INTR_STS | 0x7E0008 | AN 完成中断 — CL37_ANCMPLT_INTR(bit0) |
| XPCS_SR_PMA_KR_FEC_CTRL | 0x402AC | BASE-R FEC — FEC_EN(bit0), EN_ERR_IND(bit1) |
| XPCS_VR_XS_PCS_EEE_MCTRL0 | 0xE0018 | EEE 主控 — LTX_EN(bit0), LRX_EN(bit1) |
| XPCS_VR_XS_PCS_EEE_MCTRL1 | 0xE002C | EEE 主控1 — TRN_LPI(bit0) |

### 2.3.2 XLGPCS (DWC_xlgpcs) 核心寄存器

| 寄存器宏 | 地址 | 功能与关键位域 |
| --- | --- | --- |
| XLGPCS_SR_PCS_CTRL1 | 0xC0000 | PCS 控制1 — RST(bit15), SS5_2(bits4:2) |
| XLGPCS_SR_PCS_STS1 | 0xC0004 | PCS 状态1 — RLU(bit2) |
| XLGPCS_SR_PCS_CTRL2 | 0xC001C | PCS 类型选择 — PCS_TYPE_SEL(bits3:0) |
| XLGPCS_VR_PCS_DIG_CTRL1 | 0xE0000 | 数字控制1 — VR_RST(bit15) |
| XLGPCS_VR_PCS_DIG_CTRL3 | 0xE000C | 数字控制3 — CNS_EN(bit0) |
| XLGPCS_SR_AN_CTRL | 0x1C0000 | AN 控制 — AN_EN(bit12) |
| XLGPCS_SR_PMA_CTRL2 | 0x4001C | PMA 类型选择 — PMA_TYPE_MASK(0x7F) |

## 2.4 UPHY/Wrapper 寄存器（按 MAC 类型变化）

| 寄存器名 | MGBE | EQOS | T26X | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPHY_HW_INIT_CTRL | 0x8020 | 0x8038 | 0x8038 | Lane Init (TX_EN bit0, RX_EN bit2) |
| UPHY_STATUS | 0x8044 | 0x8064 | 0x8080 | Lane Power Up (TX_P_UP bit0, RX_P_UP bit2) |
| INTERRUPT_STATUS | 0x8050 | 0x8070 | 0x808C | IRQ Status (PCS_LINK_STS bit6) |
| UPHY_RX_CONTROL | 0x801C | — | 0x8034 | RX Lane Control (SW Override) |
| INTERRUPT_CONTROL | 0x8048 | — | 0x8084 | IRQ Enable (HSI) |
| T26X_CONFIG_0 | — | — | 0x8094 | PCS Type Select: bit0=0 XPCS, bit0=1 XLGPCS |

代码中用 uphy_status_reg[] / uphy_init_ctrl_reg[] / uphy_rx_ctrl_reg[] / uphy_irq_sts_reg[] 数组按 MAC 类型索引，避免硬编码地址。

### 2.4.1 RX_CONTROL 位域完整定义

| 位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| bit31 | RX_SW_OVRD | 软件覆盖使能 |
| bit12 | RX_EQ_RESET | RX 均衡器复位 (T26X 专用) |
| bit11 | RX_EQ_TRAIN_EN | RX 均衡器训练使能 (T26X 专用) |
| bit10 | RX_PCS_PHY_RDY | PHY 就绪 |
| bit9 | RX_CDR_RESET | CDR 复位 |
| bit8 | RX_CAL_EN | 校准使能 |
| bit7:6 | RX_SLEEP | 睡眠模式 (两位组合) |
| bit5 | AUX_RX_IDDQ | 辅助 IDDQ |
| bit4 | RX_IDDQ | IDDQ 模式 |
| bit0 | RX_DATA_EN | 数据接收使能 |

## 2.5 HSI 安全寄存器

| 寄存器 | MGBE | EQOS | T26X | XLGPCS | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SFTY_UE_INTR0 | 0xE03C0 | — | — | — | 不可纠错误中断 |
| SFTY_CE_INTR | 0xE03C8 | — | — | — | 可纠错误中断 |
| SFTY_DISABLE_0 | 0xE03D0 | 0x7E03D0 | — | 0xE03C4 | 安全功能禁用控制 |
| SFTY_TMR_CTRL | 0xE03D4 | 0x7E03D4 | — | 0xE03E4 | FSM 超时控制 |

# 3. 驱动实现分析

## 3.1 模块函数总览

| 函数 | 文件 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| xpcs_init() | xpcs.c | MGBE XPCS USXGMII 初始化 (≤10G) |
| xpcs_start() | xpcs.c | MGBE XPCS 启动 (AN+速率+链路) |
| xlgpcs_init() | xpcs.c | XLGPCS 25G 初始化 |
| xlgpcs_start() | xpcs.c | XLGPCS 25G 启动 |
| eqos_xpcs_init() | oxpcs.c | EQOS XPCS SGMII 初始化 |
| xpcs_lane_bring_up() | xpcs.c | UPHY Tx/Rx Lane 启动统一入口 |
| xpcs_uphy_lane_bring_up() | xpcs.c | HW FSM Lane 初始化 (TX 或 RX) |
| sw_ovveride_method_for_uphy_rx_lane() | xpcs.c | SW Override RX (16步流程) |
| perform_xpcs_rx_eq_reset_and_train() | xpcs.c | T26X RX EQ 训练 |
| xpcs_poll_flt_rx_link() | xpcs.c | RLU + FLT 双重链路检测 |
| xpcs_check_pcs_lock_status() | xpcs.c | PCS 锁定状态检测 |
| vendor_specifc_sw_rst_usxgmii_an_en() | xpcs.c | Vendor 复位+USXGMII AN 配置 |
| xpcs_base_r_fec() | xpcs.c | BASE-R FEC 使能/禁用 (XPCS+XLGPCS 共用) |
| xpcs_poll_for_an_complete() | xpcs.c | USXGMII AN 完成轮询 |
| xpcs_set_speed() | xpcs.c | USXGMII 速率设置 (2.5G/5G/10G) |
| xlgpcs_eee() | xpcs.c | XLGPCS EEE 控制 |
| xpcs_eee() | oxpcs.c | XPCS EEE 控制 (使用 nv_xpcs API) |

## 3.2 初始化分发逻辑 (hw_set_speed)

core_common.c 的 hw_set_speed() 中按速度决定调用策略：

- speed == 25G → xlgpcs_init() → xlgpcs_start() (XLGPCS IP)

- speed ≤ 10G (MGBE/T26X) → xpcs_init() → xpcs_start() (XPCS IP USXGMII)

- speed ≤ 2.5G (EQOS) → eqos_xpcs_init() (XPCS IP SGMII)

## 3.3 MGBE XPCS 初始化详解 (xpcs_init)

对应 IP 手册：DWC_xpcs Databook §7.6 (Switching to USXGMII Mode)

流程：

- Step 0: pre_sil 检查 → 跳过 lane bring up (预硅片模式)

- Step 0b: xpcs_base_r_fec() → 配置 BASE-R FEC (若使能)

- Step 0c: [T26X + 10G] → 编程 T26X 时序延迟 + CONFIG_0 bit0=0 (选择 XPCS)

- Step 0d: xpcs_lane_bring_up() → TX Lane + RX Lane + PCS Lock

- Step 1: 设置 PCS_TYPE_SEL_BASE_R → XPCS_SR_XS_PCS_CTRL2 (safety write)

- Step 2-3: USXGMII Mode 配置 → XPCS_VR_XS_PCS_KR_CTRL (safety write), 5G时 USXG_MODE_5G

- Step 4: PHY 速度已在 PHY INIT 完成，跳过

- Step 5: vendor_specifc_sw_rst_usxgmii_an_en()

- 5.1: USXG_EN=1 (safety)

- 5.2: VR_RST=1 (self-clearing, 无需 safety)

- 5.3: Poll VR_RST self-clear (1000 × 1ms)

- 5.4: Backplane 模式: clear SR_AN_CTRL.AN_EN + set CL37_BP (safety)

## 3.4 XLGPCS 初始化详解 (xlgpcs_init)

对应 IP 手册：DWC_xlgpcs Databook §8.5 (Switching to 25G Speed Mode)

流程：

- Step 0: NULL 检查 + pre_sil 检查

- Step 1: [T26X + 25G] → 编程 20+ 个 T26X 时序寄存器 + CONFIG_0 bit0=1 (选择 XLGPCS)

- CDR Reset 宽度: 0x21、IDDQ→SLEEP: 0x29 (TX+RX)、RX Power Down SLEEP→IDDQ: 0xA1

- TX Power Down 五段: 0x29/0x81/0xA1/0x285/0x29

- CAL_EN→DATAREADY 两段: 0x19/0x79、DATAREADY→DATAEN: 0x82

- RX EQ: enable bit31, RESET 0x29, TRAIN delay 0x29, TRAIN hi-lo 0x19

- SLEEP→CAL: 0xFBD, CAL→DATA: 0x78, T0_CTRL2 EQ_DONE_TOV: 0xFFFF

- Step 2: xpcs_base_r_fec() → BASE-R FEC 配置

- Step 3: xpcs_lane_bring_up() → TX + RX + PCS Lock

- [STEP 4 已注释掉]: PCS_TYPE_SEL/CNS_EN 等 IAS 步骤 (当前由 HW 脚本完成)

## 3.5 UPHY Lane 启动 (xpcs_lane_bring_up)

统一入口函数，分三个阶段：

### 3.5.1 阶段 1 — TX Lane (xpcs_uphy_lane_bring_up)

- TX_P_UP_STATUS 预检查 (幂等性)

- 写 TX_EN 到 HW_INIT_CTRL

- 延时策略按 MAC: MGBE=1×1us, T26X=1000×100us (EQ使能), EQOS=1000×10us

### 3.5.2 阶段 2 — RX Lane

- EQOS: xpcs_uphy_lane_bring_up(RX_EN) — HW FSM 自动序列

- MGBE/T26X: sw_ovveride_method_for_uphy_rx_lane() — 16步软件序列

### 3.5.3 阶段 3 — PCS Lock

- xpcs_check_pcs_lock_status() — poll INTERRUPT_STATUS bit6 (PCS_LINK_STS)

- 结果存入 l_core->lane_status

## 3.6 SW Override RX Lane 16步流程

| 步骤 | 操作 | 详情 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Set RX_SW_OVRD (bit31) | 使能软件覆盖 |
| 2 | Clear RX_IDDQ ¦ AUX_RX_IDDQ | 退出 IDDQ (一步完成) |
| 3 | udelay(1us) | HW 要求最小 50ns |
| 4 | Clear RX_SLEEP (bits7:6) | 退出睡眠 |
| 5 | udelay(1us) | HW 要求最小 500ns |
| 6 | Set RX_CAL_EN (bit8) | 启用校准 |
| 7 | Poll RX_CAL_EN clear | 7次×200us (HW上限 100us) |
| 8 | udelay(1us) | — |
| 9 | Set RX_DATA_EN (bit0) | 启用接收; lane_powered_up=OSI_ENABLE |
| 10 | Clear RX_PCS_PHY_RDY (bit10) | PHY 复位 |
| 11 | udelay(1us) | — |
| 12 | Set RX_CDR_RESET (bit9) | CDR 复位; [T26X] 同时 set RX_EQ_RESET(bit12) |
| 13 | udelay(1us) | — |
| 14 | Set RX_PCS_PHY_RDY (bit10) | PHY 就绪; usleep(30000us) |
| 15 | Clear RX_CDR_RESET | CDR 复位结束; [T26X] → EQ reset(2ms) + EQ train(70ms); [MGBE] → usleep(30000us) |

## 3.7 T26X EQ 训练 (perform_xpcs_rx_eq_reset_and_train)

- Step 1: Poll RX_EQ_RESET(bit12) clear — 3次×1ms = 2ms 超时

- Step 2: Set RX_EQ_TRAIN_EN(bit11)

- Step 3: Poll RX_EQ_TRAIN_EN clear — 70次×1ms = 70ms 超时

## 3.8 XPCS 启动 (xpcs_start)

对应 IP 手册：DWC_xpcs Databook §7.15 (CL73 AN) + §7.13 (CL37 AN)

仅在 USXGMII 10G/5G 模式下生效：

- Step 1: update_an_status() → 从 DT 获取默认速率 (10G→0xC00, 5G→0x1400)

- Step 2: [skip_usxgmii_an == DISABLE]: SR_MII_CTRL |= AN_ENABLE (safety)

- Step 3: xpcs_poll_for_an_complete() → 1000×1ms (pre_sil: 10000×1ms)

- Step 4: xpcs_set_speed(an_status) → 配置 SS5/SS6/SS13 (safety)

- Step 5: USRA_RST → poll self-clear (1000×1ms)

- Step 6: xpcs_poll_flt_rx_link()：

- Poll SR_XS_PCS_STS1 RLU(bit2) → 1次

- Poll SR_XS_PCS_STS1 FLT(bit7)=0 → 1000×1ms (T26X 跳过)

- Delay 10ms 等状态传播到 MAC

## 3.9 XLGPCS 启动 (xlgpcs_start)

对应 IP 手册：DWC_xlgpcs Databook §8.11 (CL73 AN)

- [FEC not enabled]: XLGPCS_SR_PCS_CTRL1 |= RST(bit15) → poll self-clear (1000×10us)

- Clear XLGPCS_SR_AN_CTRL.AN_EN (safety)

- Poll XLGPCS_SR_PCS_STS1 RLU(bit2) → 1000×10us

## 3.10 AN 完成检测 (xpcs_poll_for_an_complete)

- retry = 1000 (pre_sil = 10000)

- poll VR_MII_AN_INTR_STS bit0 (CL37_ANCMPLT_INTR) → 清除中断位 (safety)

- 关键校验: status & USXG_AN_STS_SPEED_MASK != 0 (防止 zero-speed AN)

## 3.11 速率设置表 (xpcs_set_speed)

| 速率 | AN 状态值 | SS5 (bit5) | SS6 (bit6) | SS13 (bit13) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5Gbps | 0x1000 | 1 | 0 | 0 |
| 5Gbps | 0x1400 | 1 | 0 | 1 |
| 10Gbps (default) | 0x0C00 | 0 | 1 | 1 |

## 3.12 EEE 功能控制

### 3.12.1 xpcs_eee() — oxpcs.c (nv_xpcs API)

- 适用: EQOS + MGBE XPCS

- Disable: 清除 LTX_EN(bit0) & LRX_EN(bit1)

- Enable: check EEE能力 → 定时器(默认匹配) → 使能 LTX_EN|LRX_EN → 使能 TRN_LPI(bit0)

- 时钟: clk_eee_i = 102MHz, MULT_FACT_100NS = 9

### 3.12.2 xlgpcs_eee() — xpcs.c (xpcs API)

- 适用: T26X XLGPCS 25G

- Disable: 清除 LTX_EN & LRX_EN (safety) → poll TX_ACTIVE 状态 (1000×100us)

- Enable: check EEE → 定时器 → FEC/RS-FEC → 使能 LTX_EN|LRX_EN (safety) → PMA service (NA)

## 3.13 HSI 安全错误处理

| 错误类型 | 错误码 | 索引 | 触发位置 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCS AN 超时 | 0x1004 | AUTONEG_ERR_IDX(5) | xpcs_poll_for_an_complete | err_code + report_err + report_count_err |
| XPCS 写失败 | 0x1009 | XPCS_WRITE_FAIL_IDX(6) | xpcs_write_safety | err_code + report_err |
| PCS 链路超时 | 0x13 | PCS_LNK_ERR_IDX(9) | eqos_xpcs_init (LINK_STS) | err_code + report_err + report_count_err |
| PCS 可纠错误 | — | — | mgbe_core ISR | 计数 + WARN |
| PCS 不可纠错误 | — | — | mgbe_core ISR | 计数 + 禁用中断 + ERR |
| PCS 寄存器奇偶错 | — | — | mgbe_core ISR | 计数 + 禁用中断 + ERR |

# 4. 源代码文件索引

| 文件路径 | 内容说明 |
| --- | --- |
| hardware/osi/core/xpcs.h | XPCS/XLGPCS 寄存器地址宏 + 位域定义 + xpcs_read/write/safety API |
| hardware/osi/core/xpcs.c | xpcs_init/start, xlgpcs_init/start, lane_bring_up, FEC, EEE 全流程 (1338行) |
| hardware/osi/phy/oxpcs.h | nv_xpcs_read/write API — volatile 直访层 (nvxpcsrm 模块) |
| hardware/osi/phy/oxpcs.c | eqos_xpcs_init (EQOS SGMII), xpcs_eee (使用 nv API), mixed_bank_reg_prog |
| hardware/osi/core/core_common.c | hw_set_speed() 分发逻辑 — 按速度调用 xpcs_init/xlgpcs_init/eqos_xpcs_init |
| hardware/include/osi_core.h | osi_core_priv_data 结构体: xpcs_base, uphy_gbe_mode, skip_usxgmii_an, pcs_base_r_fec_en |

# 5. 与 IP 手册的对应关系

| 代码实现 | IP 手册章节对应 |
| --- | --- |
| xpcs_init() | DWC_xpcs Databook §7.6 (Switching to USXGMII Mode) |
| xlgpcs_init() | DWC_xlgpcs Databook §8.5 (Switching to 25G Speed Mode) |
| xpcs_start() | DWC_xpcs Databook §7.15 (CL73 AN) + §7.13 (CL37 AN) |
| xlgpcs_start() | DWC_xlgpcs Databook §8.11 (CL73 AN) |
| xpcs_lane_bring_up() | DWC_xpcs Databook §7.2 (10G XAUI/KX4 mode) + §7.4 (1G/KX mode) |
| sw_ovveride_method_for_uphy_rx_lane() | UPHY RX SW Override 流程 — HW 团队提供的序列 |
| xpcs_base_r_fec() | DWC_xpcs §2.4 (PCS-R/FEC) + DWC_xlgpcs §2.2.1 (TX FEC) |
| xlgpcs_eee() | DWC_xlgpcs Databook §8.12 (EEE) |
| xpcs_eee() | DWC_xpcs Databook §7.16 (EEE) |
| HSI 安全错误处理 | DWC_xpcs Ch.8 / DWC_xlgpcs Ch.4 (Automotive Safety) |
| T26X 时序寄存器 | HW 脚本生成，对应 PHY Interface 参数章节 |
| xpcs_poll_for_an_complete() | DWC_xpcs §7.13 (CL37 AN) — AN complete 状态轮询 |
| BPMP/ATF SerDes 初始化 | DWC_32g_PHY Databook §4.2 (Init Sequence) + §4.16 (SRAM) + §4.17 (Bootloading) + §4.18 (Firmware) + §4.24 (Context Restore) |
| image_gen.pl 脚本 & cntx_sel | DWC_32g_PHY Databook §4.24.4 (Generating SRAM and ROM Images) + Configuration Reference Manual (.xlsx) |
| CR_PARA 接口 | DWC_32g_PHY Reference Manual §1.6 (Parallel Control Register Port Signals) |

# 6. SerDes PHY 初始化流程与软件分层

## 6.1 概述

本章基于 DWC_32g_PHY tsmc12ffc x2ns Databook v3.01a & Reference Manual v3.01a (Product Code: H976-0)，分析 Synopsys Multi-Protocol 32G PHY 的完整初始化流程，以及驱动代码中 UPHY Wrapper 操作与底层 SerDes 固件初始化之间的边界。

## 6.2 PHY 初始化完整时序

Databook §4.2 Figure 4-1 定义了 PHY 从电源上电到 Ready 的完整流程。时序图如下：

| 阶段 | 关键事件 | 说明 (Databook 引用) |
| --- | --- | --- |
| 1. 电源上电 | VP/VPH/VPTx 上电 | 任意顺序，单调 ramp ≥10µs (§4.1) |
| 2. 复位断言 | phy_reset=1 | POR ≥15µs, Warm Reset ≥10ns (§4.2) |
| 3. Primary Inputs | 配置 MPLL/Lane 输入 | txX_rate/width, rxX_rate/width, cntx_sel, MPLL 参数 (§4.2 Step 2) |
| 4. SRAM Bootloading | ROM→SRAM 加载 | PHY 内部 bootloader 从 ROM 拷贝 firmware 到 SRAM。sram_bootload_bypass=1 可跳过 (§4.16) |
| 5. SRAM External Load | SoC 侧加载(可选) | 通过 CR_PARA/JTAG 更新 SRAM。完成后设 sram_ext_ld_done (§4.16) |
| 6. Firmware 启动 | 校准 + 初始化 | 包括 Resistor Tuning, MPLL Calibration, Initial Calibration (§4.2.1, §4.9.2) |
| 7. Lane 握手 | txX_ack/rxX_ack=0 | PHY Ready，进入 Pn state (P0/P0s/P1/P2) (§4.2 Step 4) |

## 6.3 SRAM/Firmware 加载模式

Databook §4.17 Table 4-23 定义了 4 种 firmware 加载模式：

| sram_bootload_bypass | sram_bypass | 启动方式 | Firmware 存储 | Firmware 文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | PHY 自动加载 ROM→SRAM | SRAM | Internal: pcs_raw_mem_rst.v / External: pcs_raw_ext_rom.bin |
| 0 | 1 | 从 ROM 直接执行(无SRAM) | ROM | pcs_raw_mem_rst.v 或 pcs_raw_ext_rom.bin |
| 1 | 0 | SoC 侧加载 SRAM | SRAM | CR_PARA: pcs_raw_mem_sram_cr_para.fw / Side-load: pcs_raw_ext_rom.bin |
| 1 | 1 | ROM 直接执行(无SRAM) | ROM | pcs_raw_mem_rst.v 或 pcs_raw_ext_rom.bin |

手册在 §4.16 和 §4.18 两次强调："It is mandatory to update the PHY firmware post-tapeout in silicon, therefore, the SoC must be capable of handling this update."（芯片流片后必须能更新 PHY firmware）

## 6.4 Context Restore 与 Context Select

Context Restore (§4.24) 是 PHY 内部的自动化机制：从 SRAM/ROM 中读取预存配置 (CREG)，自动恢复 Tx/Rx/CM 设置，不再需要软件逐位配置 Primary Inputs。

### 6.4.1 Firmware Image 生成流程

Synopsys 提供 image_gen.pl Perl 脚本，根据所选协议、速率、参考时钟生成组合 firmware image：

| 输入/输出 | 文件 |
| --- | --- |
| 输入 | protocol_input.txt — 选择协议 (P2=PCIe, P9=Ethernet)、速率、参考时钟频率 |
| 输入 | all_protocols.txt — 所有协议/速率的二进制配置数据 |
| 输入 | protocols_metadata.txt — 配置的二进制元数据 |
| 输出 | ROM/SRAM Image (.bin) — firmware code + context restore 配置 |
| 输出 | context_sel_ID.txt — txX_cntx_sel, rxX_cntx_sel, tx_cmnX_cntx_sel 有效范围 |

Figure 4-42 示例展示了 PCIe (Protocol ID=2, cntx_ID=0..4) 和 Ethernet (Protocol ID=9, cntx_ID=5..6) 共存于同一 image。项目中的 TX_CNTX_SEL=0x9 对应 Ethernet AUI@25.78125G 配置。一份 firmware image 可包含多种协议 — 每个 lane 通过自己的 txX_cntx_sel 独立选择。

## 6.5 CR Parallel Port 接口

CR_PARA interface (Reference Manual §1.6) 是 SoC 访问 PHY 内部 CREG 和 SRAM 的硬件接口。信号如下：

| 信号 | I/O | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cr_para_clk | I | CR 时钟 (≤125MHz) |
| cr_para_sel | I | 接口选择: 0=JTAG, 1=CR Parallel (仅 cr_para_clk 和 jtag_tck 关闭时可切换) |
| cr_para_addr[15:0] | I | 寄存器/SRAM 地址 |
| cr_para_wr_data[15:0] | I | 写数据 |
| cr_para_wr_en | I | 写使能 (高有效) |
| cr_para_rd_data[15:0] | O | 读数据 |
| cr_para_rd_en | I | 读使能 (高有效) |
| cr_para_ack | O | 读写完成确认 |

SRAM 地址空间为 16K×16-bit，通过 RAWCMN_DIG_LANE_FSM_OP_XTND.MEM_ADDR_EXT_EN 选择上/下半区。SRAM 访问流程 (§4.16)：sram_init_done 断言后 → CR_PARA 访问 → sram_ext_ld_done 断言 → 固件启动。

## 6.6 初始化分层：BPMP vs 驱动

综合 Databook 证据和驱动代码分析，32G PHY 初始化分为两个阶段、两层软件：

| 层级 | 负责者 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 1 | BPMP (Boot and Power Management Processor) 或 ATF (ARM Trusted Firmware) | 电源排序 → 时钟使能 → Primary Inputs 设置 → FW Image 加载到 SRAM → phy_reset 解除 → 等待校准完成 (txX_ack/rxX_ack=0) → FW 版本验证 |
| 阶段 2 | Linux 驱动 (xpcs.c) | UPHY Wrapper Lane Bring-up (IDDQ→SLEEP→CAL→CDR→DATA_EN) → PCS 协议配置 (BASE-R/USXGMII/AN/FEC/EEE) → 链路检测 |

驱动代码中的证据：

- xpcs_init() 注释确认："Program PHY to operate at 10Gbps/5Gbps/2Gbps — this step not required since PHY speed programming already done as part of phy INIT" — 此 phy INIT 即 BPMP/ATF 的 SerDes 初始化

- xlgpcs_init() #if 0 块 (PCS_TYPE_SEL/CNS_EN/PMA_TYPE 等) 已被 BPMP 侧完成，驱动跳过

- 驱动只操作 UPHY Wrapper 寄存器 (0x8000-0x80C0) 和 PCS 协议层寄存器 (0x03FC 间接寻址)，从不直接访问 PHY CREG 或 SRAM

## 6.7 控制接口对比

| 接口 | CR Parallel Port | UPHY Wrapper + PCS |
| --- | --- | --- |
| 操作对象 | PHY 内部 CREG, SRAM, ROM | UPHY Lane 控制, PCS 协议层寄存器 |
| 访问方式 | 16-bit 地址/数据, 同步 cr_para_clk | 32-bit APB3 间接寻址 (页号+偏移) |
| 使用软件 | BPMP / ATF / Bootloader | Linux 驱动 (xpcs.c) |
| 生命周期 | 系统启动阶段 | 运行时 (ifconfig up/down, 速率切换, ethtool) |
| 安全域 | 可能挂在 Secure APB (TZ 保护) | Non-secure APB |
| 典型操作 | Firmware 加载, MPLL 配置, Context 选择 | Lane Bring-up, AN 启动, FEC/EEE 配置, 速率设置 |

## 6.8 多协议 SerDes：通用引擎 + 协议参数区分

32G PHY 支持 PCIe, Ethernet, SATA, JESD204C, CPRI 等多种协议。BPMP 初始化代码采用表驱动模式，不是按协议分支。

### 6.8.1 通用部分（不区分协议）

- 电源排序 (VP/VPH/VPTx) — 所有协议相同

- phy_reset 时序 (POR≥15µs, Warm≥10ns) — 所有协议相同

- Resistor Tuning (默认 50Ω) — 所有协议相同

- Firmware Image 加载 — 同一 image 包含所有协议

- CR_PARA 访问时序 — 所有协议相同

- Firmware Version 验证 (RAWCMN_DIG_AON_FW_VERSION_0/1) — 所有协议相同

### 6.8.2 协议区分参数（Per-Lane Primary Inputs）

每个 Lane 独立设置下列参数。参数值来自 context_sel_ID.txt (image_gen.pl 输出) 和 Configuration Reference Manual (Excel 文件)。

| 参数 | Ethernet 25G AUI | PCIe Gen4 | 是否协议相关 |
| --- | --- | --- | --- |
| txX_cntx_sel | 5 (来自 Image 生成) | 3 (来自 Image 生成) | ✅ Context 选择 |
| rxX_cntx_sel | 7 | 3 | ✅ Context 选择 |
| tx_cmnX_cntx_sel | 1 | 0 | ✅ 公共配置选择 |
| txX_rate | 25.78125Gbps | 16.0Gbps | ✅ 速率 |
| txX_width | 32/40-bit | 32-bit | ✅ 数据位宽 |
| rxX_rate | 25.78125Gbps | 16.0Gbps | ✅ 速率 |
| rxX_width | 32/40/64-bit | 32-bit | ✅ 数据位宽 |
| rxX_div16p5_clk_en | 1 (Ethernet PCS 专用) | 0 | ✅ Ethernet 特有 |
| rxX_cdr_ssc_en | 0 | 1 (PCIe SSC) | ✅ PCIe 特有 |
| mpllX_multiplier | 取决于 RefClk×速率 | 取决于 RefClk×速率 | ✅ 时钟倍频 |
| sram_bypass | 0 | 0 | ❌ 通用 |
| phy_reset | ≥15µs(冷)/≥10ns(热) | ≥15µs(冷)/≥10ns(热) | ❌ 通用 |

## 6.9 表驱动 BPMP SerDes 初始化模式

推荐实现模式 — 配置表 + 通用引擎，而非 if-else 分支：

struct serdes_lane_config { protocol, tx_cntx_sel, rx_cntx_sel, tx_rate, tx_width, rx_rate, rx_width, mpll_multiplier, cdr_ssc_en, div16p5_clk_en, ... };

lane_configs[LANE_ETH0] = { .protocol=SERDES_PROTO_ETHERNET, .tx_cntx_sel=5, .rx_cntx_sel=7, ... };

lane_configs[LANE_PCIE0] = { .protocol=SERDES_PROTO_PCIE, .tx_cntx_sel=3, .cdr_ssc_en=1, ... };

通用引擎：bpmp_serdes_init_lane(lane_id) → set_primary_inputs(lane_id, &cfg) → assert_tx/rx_req → wait_ack;

## 6.10 Firmware 关键寄存器

以下寄存器用于 firmware 版本管理和状态验证 (§4.18, Reference Manual Registers)：

| 寄存器 | 说明 |
| --- | --- |
| RAWCMN_DIG_AON_FW_VERSION_0 | Firmware 版本: 16-bit a.b.c 格式 (bits[15:12]=a, [11:4]=b, [3:0]=c). 例: 0x2040 = v2.4.0 |
| RAWCMN_DIG_AON_FW_VERSION_1 | 编译日期: 12-bit Day/Month/Year (bits[11:7]=Day, [6:3]=Month, [2:0]=Year). 例: 0x0829 = May 16, 2019 |
| RAWCMN_DIG_CONFIG_MASTER_VERSION | Configuration Master Version — 用于调试 |
| RAWCMN_DIG_AON_SRAM_EOF_ADDR | SRAM End-of-File 地址 |
| RAWCMN_DIG_AON_SRAM_BOC_ADDR | SRAM Beginning-of-Code 地址 |
| RAWCMN_DIG_MEM_POWER_SAVING.ROM_POWER_SAVING_EN | ROM 省电使能 (需清零才能通过 CR_PARA/JTAG 读 ROM) |
| RAWCMN_DIG_LANE_FSM_OP_XTND.MEM_ADDR_EXT_EN | SRAM 地址扩展使能 (选择 16K 空间的上下半区) |

## 6.11 总结

| 问题 | 答案 (基于 Databook v3.01a 证据) |
| --- | --- |
| 驱动代码包含 SerDes PHY 初始化吗？ | 不包含。驱动只操作 UPHY Wrapper 和 PCS 协议层。SerDes 内部 CREG/SRAM 由 BPMP 通过 CR_PARA 管理 |
| "HW 脚本" 是什么？ | Synopsys 提供的 IAS 寄存器编程序列 + image_gen.pl 生成的 firmware image |
| PHY Firmware 何时加载？ | 在 BPMP/ATF 阶段，phy_reset 解除之前写入 SRAM。sram_bootload_bypass 决定是 PHY 自动加载还是 SoC 侧加载 |
| Bootloader = U-Boot 吗？ | 通常不是。T26X 中最可能是 BPMP (独立电源/时钟管理核) 或 ATF (ARM Trusted Firmware) |
| BPMP 初始化要区分协议吗？ | 初始化流程(电源/时钟/复位/FW加载)通用。Per-Lane 参数(txX_cntx_sel, rate, width, MPLL)必须按协议区分。推荐表驱动 |
| 一份 Firmware 够吗？ | 够。image_gen.pl 一次运行生成包含所有已选协议的组合 image。同一 32KB SRAM 供所有 Lane 共享 |
| 不同协议共用 PHY Lane 吗？ | 可以。每个 Lane 通过独立的 txX_cntx_sel 选择 SRAM 中的配置。Lane 0 做 Ethernet, Lane 1 做 PCIe |
| Context Select=0x9 来源？ | image_gen.pl 根据所选协议+速率+参考时钟自动计算，输出到 context_sel_ID.txt |

# 7. 术语表 (Glossary)

## 7.1 IEEE 802.3 标准条文 (Clauses)

| 条文 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CL22 | MII Management | MDIO 管理接口基础规范，定义 MII 寄存器的 16-bit 地址空间与读写时序 |
| CL37 | 1000BASE-X AN | 1000BASE-X 自协商协议。通过发送 /C/ 有序集携带 16-bit 配置寄存器交换能力信息，用于 SGMII/QSGMII 协商速率、双工模式和链路状态 |
| CL72 | 10GBASE-KR Training | 10GBASE-KR PMD 训练协议。在链路建立前通过发送训练帧 (Training Frame) 自适应调整发送/接收均衡器系数 (TX FIR tap weights)，补偿背板信道损耗 |
| CL73 | Backplane AN | 背板以太网自协商协议。使用差分曼彻斯特编码 (DME) 通过基页 (Base Page) 和附加页 (Next Page) 交换 FEC 能力、速度能力和训练参数 |
| CL74 | BASE-R FEC | BASE-R Forward Error Correction。使用 Fire Code (2112, 2080) 编码，可检测并纠正单个突发错误最长 11 bits，用于 KR 和 CR 模式对抗背板/铜缆噪声 |
| CL91 | RS-FEC (528,514) | Reed-Solomon FEC。使用 RS(528,514) 编码，t=7 symbol 纠错能力 (@10-bits per symbol)，用于 25GBASE-R 的强纠错场景 |
| CL92 | 100G Link Training | 100GBASE-KR4 / 100GBASE-CR4 链路训练。扩展 CL72 协议用于 100G 多通道场景，协调各 lane 间的训练帧和系数交换 |
| CL93 | 50G PAM4 Link Training | 50GBASE-KR/CR PAM4 链路训练。针对 PAM4 四电平调制扩展的训练协议，处理 PAM4 特有的 SNR 和线性度要求 |
| CL108 | RS-FEC for 50G/100G | 用于 50G/100G PAM4 模式的 Reed-Solomon FEC 定义，包含 RS(544,514) 编码及其交错变体 |

## 7.2 物理层架构与接口

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| PCS | Physical Coding Sublayer (物理编码子层)。负责 8B/10B 或 64B/66B 线路编码、块同步 (Block Lock)、通道去偏斜 (Deskew)、自协商 (AN)、FEC 编解码。位于 MAC 和 PMA 之间 |
| PMA | Physical Medium Attachment (物理介质连接子层)。负责串行化/解串化 (SerDes)、时钟数据恢复 (CDR)、信号均衡 (EQ)。位于 PCS 和 PMD 之间 |
| PMD | Physical Medium Dependent (物理介质相关子层)。定义具体物理介质的电气/光学特性，如电压、波长、阻抗匹配。位于 PMA 和物理介质之间 |
| XLGMII | 40/100 Gigabit Media Independent Interface。高带宽 MAC↔PCS 接口，支持 32-bit/64-bit/128-bit 宽度，分别对应 1.25GHz/644.53MHz/322.27MHz 时钟 (for 40G) |
| XGMII | 10 Gigabit Media Independent Interface。MAC↔PCS 接口，32-bit 数据 + 4-bit 控制，支持 SDR (156.25MHz)、DDR (78.125MHz)、DDW (312.5MHz) 三种模式 |
| GMII | Gigabit Media Independent Interface。1G MAC↔PHY 接口，8-bit 数据 @ 125MHz。xlgpcs IP 可作为独立 GMII 端口复用 |
| XAUI | 10 Gigabit Attachment Unit Interface。10G 以太网 PCS↔PMA 扩展接口，4 通道 × 3.125Gbps，每通道 8B/10B 编码后的 2.5Gbps 有效载荷 |
| RXAUI | Reduced XAUI。2 通道 × 6.25Gbps，减少引脚数但每通道速率加倍，用于紧凑型背板或 SFP+ 直连 |
| SGMII | Serial Gigabit Media Independent Interface。1G 以太网串行接口，单通道 1.25Gbps (8B/10B 编码)，兼容 10/100/1000 Mbps 三速。使用 CL37 自协商传递链路状态 |
| QSGMII | Quad SGMII。单通道承载 4 端口 SGMII，通道速率为 4 × 1.25Gbps = 5Gbps。每端口独立 AN、速率和双工 |
| USXGMII | Universal Serial XGMII。单通道高速串行接口，支持 10G/5G/2.5G 三速，单端口 (SXGMII)、双端口 (DXGMII)、四端口 (QXGMII) 三种配置 |
| KR / KX / KX4 | 背板以太网 PHY 类型。KR=1×10.3125Gbps (10GBASE-R), KX=1×1.25Gbps (1000BASE-X), KX4=4×3.125Gbps (10GBASE-X)。均使用 64B/66B 编码，KR 需训练/FEC |
| BASE-R | Base Rate PHY 类型。纯 64B/66B 编码的串行模式，无多通道对齐。包括 10GBASE-R (10.3125Gbps)、25GBASE-R (25.78125Gbps)、50GBASE-R 等 |
| BASE-X | Base-X PHY 类型。8B/10B 编码的通道化模式，需要 lane-to-lane deskew。包括 1000BASE-X、10GBASE-X (4 lanes)、2.5GBASE-X 等 |

## 7.3 编码与调制技术

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 8B/10B | 8-bit 到 10-bit 块编码。每 8-bit 数据编码为 10-bit 符号，DC 平衡、确保足够跳变密度用于 CDR。开销 25%。用于 1G/10G-X/SGMII |
| 64B/66B | 64-bit 到 66-bit 块编码。64-bit 数据 + 2-bit 同步头 (01=数据, 10=控制)。配合加扰器 (scrambler) 实现 DC 平衡。开销仅 3.125%。用于 10G-R/25G/40G/100G |
| 256B/257B | 256-bit 到 257-bit 转码。RS-FEC 编码前的转码步骤，重新排列 64B/66B 块以适配 RS 符号边界。1 bit 开销标志块类型 |
| NRZ | Non-Return to Zero (不归零编码)。二电平调制：0=低电平，1=高电平。每符号 1 bit。用于 ≤25Gbps 的串行链路。信噪比要求较低 |
| PAM4 | Pulse Amplitude Modulation 4-level (四电平脉冲幅度调制)。使用 4 个电平 (00/01/10/11)，每符号 2 bits。在相同 Baud Rate 下带宽效率是 NRZ 的 2 倍。用于 50G/100G。SNR 要求更高 |
| DME | Differential Manchester Encoding (差分曼彻斯特编码)。CL73 AN 页的编码方式。每个 bit 单元中必有跳变 (中间跳变)，1→0 表示 '1'，0→1 表示 '0'。自带时钟信号，无需独立时钟线 |

## 7.4 前向纠错 (FEC)

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| FEC | Forward Error Correction (前向纠错)。在发送端添加冗余校验信息，接收端利用冗余数据检测并纠正传输错误。避免重传带来的延迟，对有噪信道 (背板/铜缆) 至关重要 |
| Fire Code | CL74 定义的 FEC 编码。码字长度 n=2112 bits，数据 k=2080 bits，生成多项式 g(x)=1+x¹³+x³³。可纠正 ≤11 bits 的突发错误。编码增益约 6dB |
| RS(528,514) | Reed-Solomon 编码，CL91 定义。码字长度 528 符号，数据 514 符号，GF(2¹⁰) 伽罗瓦域。t=7 symbol 纠错能力。以 10-bit 为一个符号，可纠正 ≤7 个错误符号。用于 25GBASE-R |
| RS(544,514) | Reed-Solomon 编码，CL108 定义。码字长度 544 符号，数据 514 符号，GF(2¹⁰)。t=15 symbol 纠错能力。用于 50G/100G PAM4，提供更强的纠错来补偿 PAM4 低 SNR |
| Error Forwarding | FEC 错误转发。FEC 解码器检测到不可纠错误时，将错误标记同步传递到下游 (Block Sync → MAC)，使 MAC 层丢弃受损帧而非传递错误数据。增加少量延迟和硬件开销 |

## 7.5 UPHY 与信号完整性

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| UPHY | Unified PHY (统一 PHY 封装层)。Synopsys 提供的 PHY wrapper 抽象层，封装了 Tx/Rx Lane 控制、中断管理、Power Down 序列的寄存器接口。驱动通过 UPHY 寄存器间接控制底层 PHY |
| CDR | Clock and Data Recovery (时钟数据恢复)。接收端从串行数据流中恢复时钟信号。PLL 锁相到输入数据的边沿跳变，用恢复的时钟采样数据。需定期 reset 以重新锁定 |
| RX EQ | Receiver Equalizer (接收均衡器)。补偿传输通道的频率相关损耗 (趋肤效应、介质损耗)。包括 CTLE (连续时间线性均衡) 和 DFE (判决反馈均衡)。需要训练找到最优系数 |
| IDDQ | Quiescent Current Drain (静态电流测试)。芯片测试中切断动态电流，仅测量静态漏电流。在 UPHY 中，IDDQ 模式 = 模拟电路完全断电，用于省电和故障隔离 |
| Lane | 物理通道。一条 SerDes Tx/Rx 差分对构成一个 lane。XAUI=4 lane, RXAUI=2 lane, SGMII/USXGMII/25G=1 lane。多 lane 模式下需要 lane-to-lane deskew 对齐 |
| SW Override | 软件覆盖模式。绕过硬件的 FSM (有限状态机) 自动序列，由软件按精确时序手动控制 Lane bring-up 每一步 (IDDQ→SLEEP→CAL→CDR→PHY_RDY)。在 HW FSM 不可用时使用 |
| CAL_EN | Calibration Enable (校准使能)。启动模拟电路的自动校准过程，包括终端电阻校准、偏置电压校准、VCO 频率校准。校准完成标志由硬件自动清除 |
| PCS Block Lock | PCS 块锁定。接收端在比特流中识别 66-bit 块的边界 (通过同步头 01/10 图案)。锁定前数据无效，锁定后开始正常的解扰和解码。由 RLU (Receive Link Up) 位指示 |

## 7.6 HSI 安全与可靠性

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| HSI | Hardware Safety Integrity (硬件安全完整性)。驱动层的安全错误报告框架，实现 ISO 26262 要求的故障检测与报告。ISR 收集 PCS 层的奇偶校验错误、FSM 超时、接口超时等 safety events |
| ECC | Error Correction Code (纠错码)。在内部 SRAM 中存储额外的 ECC 校验位，可检测 2-bit 错误并纠正 1-bit 错误 (SECDED)。DWC_xpcs/xlgpcs 的汽车安全包支持 ECC 保护内部数据缓冲 |
| FSM | Finite State Machine (有限状态机)。硬件中的时序控制逻辑。FSM 保护包括：①奇偶校验 (每状态一位 parity)、②超时监控 (状态机卡死的 watchdog timer)。检测到错误则触发中断 |
| CE / UE | Correctable Error / Uncorrectable Error (可纠错/不可纠错)。CE：ECC 检测到并自动纠正的 1-bit 错误 → 日志 WARN + 计数。UE：ECC 检测到但无法纠正的 2-bit 错误 → 禁用中断源 + 日志 ERR |
| CSR Protection | Control & Status Register Protection (寄存器保护)。寄存器写入锁机制，防止关键控制寄存器被意外改写。写入前需先解锁对应的写保护位 |
| Interface Timeout | 接口超时保护。监控 APB3/MCI/CR 接口的 transaction 完成时间。若 Master 未在设定时间内完成读写，触发超时中断，防止总线挂死 |
| Safety Subordinate | Safety Subordinate (安全从属模块)。DWC_xpcs 可选的安全监控模块，通过 SSM (Safety Subordinate Master) 总线独立于主控逻辑运行。提供独立的诊断寄存器访问和错误报告通道 |

## 7.7 其他缩写与工程术语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| CNS_EN | Consortium Enable (联盟模式使能)。XLGPCS 寄存器位，使能 25G Consortium 规范的编码模式，区别于 IEEE 802.3by 标准。驱动程序 hw_set_speed 前配置 |
| EEE | Energy Efficient Ethernet (高效节能以太网)。IEEE 802.3az 标准。在低数据活动期间进入 LPI (Low Power Idle) 状态，关闭发送器但周期性发送 Refresh 信号保持链路对齐。节能 50%-90% |
| LPI | Low Power Idle (低功耗空闲)。EEE 的省电状态。TX 路径：发送 Quiet 信号 → 定期 Refresh 训练帧 → 恢复 Active。RX 路径：检测 Quiet/Refresh → 静音 PHY → 唤醒 |
| AN | Auto-Negotiation (自协商)。两台设备在建立链路前自动协商最佳工作模式。交换的内容包括：速率能力、双工模式、FEC 能力、EEE 能力、Training 参数等 |
| T26X | Thor 2.6X 平台代号。NVIDIA 下一代 Ethernet 控制器平台，集成 MGBE MAC + Synopsys 32G Multi-protocol PHY。新增 RX EQ 训练功能，UPHY 时序寄存器与 MGBE 不同 |
| MGBE | Multi-Gigabit Ethernet (多千兆以太网 MAC)。Synopsys 的 10G/25G MAC IP (对应 driver 中的 OSI_MAC_HW_MGBE)。通过 TMCR 寄存器配置速率 |
| EQOS | Enhanced Quality-of-Service (增强 QoS MAC)。Synopsys 的 1G/2.5G MAC IP (对应 OSI_MAC_HW_EQOS)。通过 MAC_MCR 寄存器配置速率，支持 SGMII 接口 |
| pre_sil | Pre-silicon (硅前验证)。在 FPGA/uFPGA 原型平台上运行驱动，而非最终的 ASIC 芯片。pre_sil=1 时跳过 Lane bring-up (FPGA 的 PHY 配置方式不同)，并放大超时倍数 (10x) |
| DT | Device Tree (设备树)。Linux 内核描述硬件拓扑的数据结构。驱动从 DT 读取 PHY 接口模式 (phy_iface_mode)、USXGMII 模式选择、skip_usxgmii_an 等配置 |
| SLT | System Level Test (系统级测试)。在完整系统环境中测试驱动功能，区别于单元测试/仿真。注释中的 'Not used for SLT EQOS bringup' 指生产系统中已禁用该路径 |
| safety write | 安全写入 (写后读回验证)。调用 xpcs_write_safety() 而非 xpcs_write()，写入后立即读取同一寄存器并比较值是否一致。失败则重试 1 次 (udelay → usleep) |
| self-clearing | 自清除位。硬件在操作完成后自动清除该位，软件只需 poll 该位直到变为 0。比读取状态寄存器的延迟更短。典型例子：VR_RST, RX_CAL_EN, RX_EQ_RESET |

## 7.8 SerDes 初始化与启动流术语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| BPMP | Boot and Power Management Processor (启动与电源管理处理器)。NVIDIA SoC 中的专用管理核心，独立于主 CPU 运行。负责系统级时钟树建立、电源排序、PHY 初始化等底层启动任务。T26X 中 SerDes firmware 加载最可能在 BPMP 中完成 |
| ATF / BL31 | ARM Trusted Firmware (BL31 阶段)。实现 EL3 (Secure Monitor) 运行时，管理系统安全状态切换 (TrustZone)。如果 CR_PARA 挂在安全总线，只有 ATF 有权访问 PHY 寄存器 |
| CR_PARA | Control Register Parallel Interface (控制寄存器并行接口)。SoC 访问 PHY 内部 CREG 和 SRAM 的硬件接口，16-bit 地址+数据。使用 cr_para_clk (≤125MHz)，通过 cr_para_sel 与 JTAG 切换。是 BPMP 加载 firmware 和访问 PHY 配置寄存器的主要途径 |
| CREG | Control Register (PHY 内部控制寄存器)。区别于驱动侧的 PCS 寄存器，CREG 是 PHY Macro 内部的配置/状态寄存器，包括 MPLL 配置、校准数据、TX EQ 系数、RX Adaptation 参数等。通过 CR_PARA 或 JTAG 访问 |
| Primary Inputs | PHY 顶层硬件配置引脚。在 phy_reset 解除前设置为目标值，由 PHY 内部在初始化序列中采样。包括 txX_rate/width、rxX_rate/width、cntx_sel、MPLL 参数等。可使用 Context Restore 替代 |
| Context Restore | PHY 内部自动化配置恢复机制。Raw PCS 中的状态机从 SRAM/ROM 读取预存 CREG 数据，自动写入所有 Lane 的配置寄存器。Context Select 值 (如 0x9) 索引不同的配置集。可移除大量 Primary Inputs 引脚 |
| SRAM Bootloading | PHY 内部 bootloader 在上电后将 firmware code 从 ROM 拷贝到外部 SRAM 的过程。完成后断言 sram_init_done。可通过 sram_bootload_bypass=1 让 SoC 跳过此步骤，自行侧加载 |
| image_gen.pl | Synopsys 提供的 Perl 脚本，根据协议选择 (protocol_input.txt)、速率、参考时钟频率，生成包含 firmware code + Context Restore 配置的组合 ROM/SRAM image。输出 context_sel_ID.txt 列出有效的 cntx_sel 值 |
| Firmware Clock | PHY 执行任务 (SRAM bootload, POR 校准, 电源门控退出, 速率切换, adaptation) 时请求的专用时钟 (100-175MHz)。fw_clk_req/ack/fw_clk 三信号握手机制。内部 GLCM 复用器在内部参考时钟和 fw_clk 之间选择 |
| GLCM | Glitch-Less Free Multiplexer (无毛刺时钟复用器)。PHY 内部使用的时钟源切换电路，确保 cr_int_clk 在 ref_clk 与 fw_clk 之间切换时不产生毛刺脉冲 |
| IAS | Implementation Application Script (实现应用脚本)。Synopsys 随 IP 交付的寄存器编程序列文档，描述从 POR 到链路建立的完整步骤。HW 验证团队在 FPGA 上跑通后，驱动团队翻译为 C 代码 |